| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/7/2019

1. Tình hình thời tiết (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1.1. Tin nắng nóng

Ngày 28/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 30/7 nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh ven biển Trung Bộ.

1.2. Thời tiết ngày và đêm 29/7:

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Tình hình mưa:

2.1. Mưa ngày (19h/27/7-19h/28/7): các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hòa Phú Thành (Đà Nẵng): 76mm; Thanh An (Quảng Ngãi): 65mm; Thu Bồn (Quảng Nam): 61mm; Mỹ Thọ (Bình Định): 87mm.

2.2. Mưa đêm (19h/28/7-07h/29/7): Khu vực miền múi phía Bắc và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm. Theo số liệu từ các trạm đo mưa nhân dân, một số trạm có mưa rất to như Thông Nguyên (Hà Giang) 107mm; Nậm Ty (Hà Giang) 153mm; Xím Vàng (Sơn La) 114mm; Chiềng Công (Sơn La) 101mm.

2.3. Mưa 3 ngày (19h/25/7-19h/28/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Tà Gia (Lai Châu): 128mm; Trà My (Quảng Nam): 85mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi): 80mm; Mộc Hóa (Long An) 87mm.

3. Tình hình hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Các hồ chứa hiện đang còn ở mức thấp so với quy định, riêng hồ Huội Quảng mực nước xấp xỉ MNDBT, hồ Tuyên Quang xấp xỉ mực nước cao nhất trước lũ, các hồ vận hành bình thường theo quy trình. Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng tăng so với ngày hôm trước (có phụ lục chi tiết kèm theo).

4. Tình hình thiệt hại:

Tỉnh Hà Giang: Theo thông tin ban đầu từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa lớn rạng sáng ngày 29/7 đã gây sạt lở đất làm 02 người bị thương, 02 điểm ách tắc giao thông trên tỉnh lộ 177 và đường huyện Hoàng Su Phì.

Tỉnh An Giang: Theo báo cáo số 37/BCĐ ngày 28/7/2019 của Văn phòng TT Ban chỉ đạo ƯPBĐKH, PCTT&TKCN tỉnh An Giang, vào lúc 07h30 ngày 27/7, trên Quốc lộ 91 tại ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú xuất hiện vết răn nứt và có nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu (vết nứt sâu vào 1/3 mặt đường), với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng 1,5-2cm, có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Địa phương đã tổ chức di dời 02 hộ dân và 02 lều quán; tổ chức cắm biển, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.

5. Công tác chỉ đạo:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT thông báo về tình hình mưa, nắng nóng và đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.

6. Các công việc cần triển khai tiếp theo:

Triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo BCĐ (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Thành viên BCĐ (để b/c); - VPCP (để b/c); - Chánh VPTT (để b/c); - VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; - Tổng cục Thủy lợi; - Cục Trồng trọt; - BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ); - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

Trưởng ca trực:                             Lữ Ngọc Lâm

Trực ban 1:                                    Nguyễn Đức Thiệu

PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 28/7/2019)

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 20/7 ÷ 21/8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 27/7 | 463,16 | 370,90 | 463,16 | 173 | 475 |
|  |  | 28/7 | 463,30 | 371,50 | 207,40 | 271,40 |  |
| Huội Quảng | 7h | 27/7 | 369,78 | 188,60 | 281 | 326 | 370 |
|  |  | 28/7 | 369,75 | 188,60 | 383,70 | 321,50 |  |
| Lai Châu | 7h | 27/7 | 275,09 | 204,28 | 1.297 | 1.432 | 295 |
|  |  | 28/7 | 273,25 | 204,03 | 974 | 1.088 |  |
| Sơn La | 7h | 27/7 | 186,69 | 115,79 | 3.286 | 1.342 | 197,3 |
|  |  | 28/7 | 186,95 | 116,89 | 2467 | 1.939 |  |
| Hòa Bình | 7h | 27/7 | 93,16 | 13,20 | 2.384 | 2.384 | 101 |
|  |  | 28/7 | 93.38 | 13.25 | 2.813 | 2.388 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 27/7 | 105,37 | 50,81 | 897 | 732 | 105,2 |
|  |  | 28/7 | 105,51 | 50,80 | 729 | 729 |  |
| Thác Bà | 7h | 27/7 | 48,40 | 20,89 | 203 | 0 | 56 |
|  |  | 28/7 | 48,58 | 20,91 | 0 | 0 |  |

Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng tăng, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

| Tên trạm | Thời gian |  | H (m) | Qvề max (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kẻng Mỏ | 22h40 | 27/7 | 323,29 | 1353,61 |
|  | 15h50 | 28/7 | 323,16 | 1487.56 |