| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 24/9/2019

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Thời tiết ngày và đêm 25/9:

- Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày: Từ 19h/23/9 đến 19h/24/9, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 15mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đông Hà (Quảng Trị) 20mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 19mm; Trà My (Quảng Nam) 15mm.

- Mưa đêm (đến 07h/25/9): cả nước không mưa, một số nơi có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

- Mưa 3 ngày: Từ 19h/21/9 đến 19h/24/9, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đồng Hới (Quảng Bình) 165mm; Càng Long (Trà Vinh) 130mm; Pơ Mê Rê (Gia Lai) 178mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 134mm.

3. Tình hình thủy văn:

- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo triều.

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm. Riêng Mực nước sông Srêpôk dao động, sông Krông Ana xuống chậm.

- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước 7h/24/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,39 (dưới BĐ1 là 0,11m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,96m (trên BĐ1 là 0,08m).

Dự báo, mực nước sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh lũ năm vào ngày 01-02/10, sau đó xuống. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,7m

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Bắc Bộ: có 01 hồ xả tràn: A Lưới 1,42m3/s

- Khu vực Tây Nguyên: có 01 hồ xả tràn: Đại Ninh: 0,7m3/s

- Khu vực  Nam Bộ: có 01 hồ xả tràn Trị An: 1060m3/s

- Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: hiện đang ở mức thấp.

(chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Hồ chứa thủy lợi: khu vực Tây Nguyên có 03 hồ xả tràn: Ayun Hạ xả 48m3/s, Ia Mơr xả 55m3/s, Hoàng Ân xả 8m3/s (Gia Lai).

III. Công tác chỉ đạo PCTT

- Ngày 24/9, văn phòng TT BCĐ TW PCTT cử Đoàn công tác đi k.tra các điểm sạt lở tại tỉnh Long An.

- Ngày 25/9, BCĐ TW PCTT do Bộ trưởng – Phó trưởng ban thường trực đi kiểm tra thực địa một số khu vực sạt lở tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang.

Trưởng ca trực			Bùi Quang Huy

Cán bộ trực 			Nguyễn Công Ánh

| Nơi nhận: - Lãnh đạo BCĐ (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Thành viên BCĐ (để b/c); - VPCP (để b/c); - Chánh VPTT (để b/c); - Bộ Công Thương, EVN; - VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; - BTL Bộ đội Biên phòng; - Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản; - Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT; - BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ); - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 25/9/2019)

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 22/8 ÷ 15/9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 24/9 | 470,2 | 369,97 | 64,4 | 0 | 475 |
|  |  | 25/9 | 470,23 | 369,30 | 56,7 | 0 |  |
| Huội Quảng | 7h | 24/9 | 369,97 | 198,83 | 50,8 | 5 | 370 |
|  |  | 25/9 | 369,24 | 198,60 | 39,4 | 5 |  |
| Lai Châu | 7h | 24/9 | 288,02 | 198,81 | 322 | 0 | 295 |
|  |  | 25/9 | 288,98 | 198,56 | 275 | 0 |  |
| Sơn La | 7h | 24/9 | 198,81 | 113,88 | 475 | 656 | 215 |
|  |  | 25/9 | 198,59 | 113,78 | 372 | 761 |  |
| Hòa Bình | 7h | 24/9 | 102,7 | 9,2 | 238 | 238 | 117 |
|  |  | 25/9 | 103,15 | 9,2 | 496 | 244 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 24/9 | 114,37 | 47,77 | 287,00 | 0 | 120 |
|  |  | 25/9 | 114,35 | 48,07 | 315,00 | 122,81 |  |
| Thác Bà | 7h | 24/9 | 52,82 | 20,91 | 125 | 0 | 58 |
|  |  | 25/9 | 52,83 | 22,95 | 0 | 0 |  |

2. Hồ chứa thủy điện khác:

2.1. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đồng Nai 5: 112/412; ĐăkR’Tih b1: 70/122; Đăk R’tih b2: 76/146

- Có 14 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 78/125; Đa Mbri: 14/36; Đăk Nông 2: 24/42; Đak Ru: 10/34; Ia Grai 2: 64/107; Ia Grai 3: 120/160; Đrây Hlinh 1: 240/366; Đasiat: 20/25; Bảo Lộc: 164/205; Đại Nga: 15/43; Đăk Rung 1: 29/44; Nhân Cơ: 10/25; Đăk Srong 3A: 290/4100; Đăk Srong 3B: 260/410

2.2. Khu vực Bắc Bộ (85 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hồ Bốn: 20/30

2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 1080/1420

2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.

2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (22 hồ): Vận hành bình thường ./.