| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /BC-TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/4/2020

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Thời tiết ngày và đêm 01/5

Các tỉnh Bắc Bộ và Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi.

2. Tình hình mưa

- Mưa ngày 30/4 (19h/29/4-19h/30/4): Cả nước hầu như không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

- Mưa đêm (19h/30/4-7h/01/5): Trên cả nước hầu như không mưa hoặc mưa nhỏ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Hua Thanh (Điện Biên) 65mm; Nà Tấu (Điện Biên) 62mm; Chiềng Đen (Sơn La) 41mm; Chiềng Pha (Sơn La) 39mm.

- Mưa 03 ngày (từ 19h/27/4-19h/30/4): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm.

II. THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm; một số sông dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện hoặc theo triều.

- Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 04/5, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,13m; tại Châu Đốc ở mức 1,28m.

III. DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

| Vùng/ cửa sông/ Trạm đo mặn | Độ mặn g/l |  |  |  |  | Khoảng cách lấn sâu từ cửa biển (Ranh mặn 4g/l) (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngày 30/04/2020 | So sánh với giá trị cùng thời kỳ |  | So sánh với giá trị lớn nhất mùa khô 2015 - 2016 |  |  |
|  |  | Ngày 30/04/2016 |  |  |  |  |
| Vùng hai sông Vàm Cỏ |  |  |  |  |  |  |
| - Vàm Cỏ Tây: Tại Tân An | 11,1 | 9,2 | >1,9 | 8,3 | <0,7 | 129 |
| - Vàm Cỏ Đông: Tại Bến Lức | 10,8 | 8,8 | >2,0 | 8,9 | <2,1 | 80 |
| Vùng cửa sông Cửu Long |  |  |  |  |  |  |
| - Sông cửa Tiểu: Tại Xuân Hòa | 5,8 | 0,9 | >4,9 | 7,9 | >0,4 | 57 |
| - Sông cửa Đại: Tại Giao Hòa | 9,2 | 2,0 | >7,2 | 9,7 | >0,4 | 57 |
| - Sông Hàm Luông: Tại Mỹ Hóa | 13,3 | 1,7 | >11,6 | 13,8 | >0,9 | 78 |
| - Sông Cổ Chiên: Tại Láng Thé | 2,6 | 0,3 | >2,3 | 3,6 | <9,8 | 38 |
| - Sông Hậu: Tại Cầu Quan | 4,2 | 0,6 | >3,6 | 4,0 | <12,3 | 37 |
| Vùng ven biển Tây trên sông Cái Lớn |  |  |  |  |  |  |
| - Sông Cái Lớn: Tại Gò Quao | 12,6 | 20,8 | <8,2 | 6,6 | <10,1 | 58 |

Nhận định: Xâm nhập mặn có xu thế duy trì/tăng tại các cửa sông Cửu Long.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào 00 giờ 24 phút ngày 30/4/2020, tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.6 tại vị trí có tọa độ (17.790 độ vĩ Bắc, 106.400 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.4km. Chưa ghi nhận thông tin thiệt hại.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020.

2. Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 25/4/2020.

3. Đề nghị Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận theo dõi sát sao tình hình tại những điểm bị sạt lở, tổ chức khảo sát đánh giá những đoạn bờ biển lân cận nhằm dự báo, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

4. Các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tận dụng tối đa nguồn nước ngọt do đợt mưa vừa qua để phục vụ sinh hoạt và sản xuất./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo VPTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; - Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản; - BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng Website BCĐ); - Lưu: VT, ƯPKP-01b. | TL.CHÁNH VĂN PHÒNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG PHÓ VÀ KPHQ THIÊN TAI PHÓ CỤC TRƯỞNG Lê Minh Nhật |
| --- | --- |

g: Theo báo cáo nhanh số 27/BC-PCTT ngày 22/4/2020 của Văn phòng thườn

Trưởng ca trực:               	Đào Việt Anh

Trực ban 1:                       	Cấn Đình Thư

Trưc ban 2:                      	Lê Đức Anh