| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-ĐĐ | Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025 |

BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/7/2025

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Về mưa

- Mưa ngày (19h/29/7-19h/30/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Hàng (Lai Châu) 75mm; Minh Tiến (Thái Nguyên) 68mm; Tân Trịnh (Tuyên Quang) 60mm; Đập thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 65mm; Ia Dom (Kon Tum) 58mm.

- Mưa đêm (19h/30/7-07h/31/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ngọc Long (Tuyên Quang) 100mm; Dào San 2 (Lai Châu) 111mm; Chiềng Công (Sơn La) 122mm; Chiềng Muôn (Sơn La) 103mm; Yên Hưng (Quảng Ninh) 91mm.

- Mưa 3 ngày (19h/27/7-07h/31/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-140mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Lao Bảo (Quảng Trị) 247mm; Tân Long (Quảng Trị) 221mm; Ia Dom (Quảng Ngãi) 151mm; Phú Thuận (Cà Mau) 145mm.

Dự báo:

Ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-5,0m; vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,5m; Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

3. Tin dự báo nắng nóng

Ngày 31/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; từ ngày 01/8 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ dịu dần.

Ngày 31/7 và ngày 01/8, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

4. Tình hình lũ

Mực nước trên sông Cả ở tỉnh Nghệ An tiếp tục xuống, lúc 01h/31/7 tại Mường Xén là 138,78m, trên BĐ1 0,78m; tại Thạch Giám là 67,55m, trên BĐ2 là 0,05m.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa

a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCNTL(m) (từ 20/7 ÷ 21/8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 30/7 | 197,00 | 117,95 | 2.406 | 3.239 | 197,3 |
|  |  | 31/7 | 197,13 | 111,54 | 3.056 | 0.00 |  |
| Hòa Bình | 7h | 30/7 | 100,46 | 13,35 | 3.420 | 3.910 | 101 |
|  |  | 31/7 | 100,30 | 13,32 | 3.299 | 3.936 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 30/7 | 106,45 | 50,45 | 712 | 712 | 105,2 |
|  |  | 31/7 | 106,45 | 50,48 | 712 | 712 |  |
| Thác Bà | 7h | 30/7 | 56,02 | 24,82 | 273 | 580 | 56 |
|  |  | 31/7 | 55,93 | 24,50 | 292 | 503 |  |

* Hiện hồ Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà đang mở 02 cửa xả mặt.

b) Hồ chứa thủy điện khác

Khu vực Bắc Trung Bộ có 10 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn; trong đó đối với hồ Bản Vẽ, lúc 07h/31/7 lưu lượng về hồ là 846m3/s, lưu lượng xả là 1.185m3/s; mực nước hồ đạt 199,40m (thấp hơn MNDBT là 0,6m).

c) Hồ chứa thủy lợi

- Khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.495 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có tổng số 2.323 hồ, lượng nước trữ trong các hồ  đạt khoảng từ 71% - 86% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng số 1.773 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 46% - 72% dung tích thiết kế.

- Khu vực Nam Bộ có tổng số 132 hồ, lượng nước trữ trong các hồ đạt khoảng từ 46% - 72% dung tích thiết kế.

2. Tình hình đê điều

Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 và Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan.

- Ngày 29/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4782/BNNMT-ĐĐ về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

- Tỉnh Sơn La, Nghệ An tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm người mất tích, ổn định đời sống người dân.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng, VPTT Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Cà Mau và thông tin nhanh từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố Hà Nội, mưa dông kèm lốc, sét xảy ra từ đêm ngày 29-30/7/2025 đã gây thiệt hại như sau:

- Về  người: 01 người chết do sét đánh (Hà Nội).

- Về nhà: 03 nhà sập hoàn toàn (Cà Mau), 47 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng 25 nhà, Cà Mau 22 nhà)./.

Trưởng ca trực:			Phạm Doãn Khánh

Trực ban 1:			Lương Ngọc Khánh

Trực ban 2:			Nguyễn Duy Công

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Lãnh đạo Bộ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Lãnh đạo Cục; - Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; - Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website); - Lưu: VT. | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Tiến |
| --- | --- |