| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 31/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):

1. Tin nắng nóng:

Ngày 31/7, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 oC, một số nơi có nhiệt độ cao trên 39oC như: Hòa Bình 39.7oC, Hồi Xuân (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 39 oC,…

Dự báo: Ngày 01/8, ở khu vực Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 oC; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 oC, có nơi cao trên 38 oC. Từ ngày 02/8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Từ chiều tối 01/8 đến ngày 06/8, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Thời tiết ngày và đêm 01/8:

- Bắc Bộ và Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 30/7 đến 19h00 ngày 31/7, khu vực miền núi phía Bắc và Nam Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 – 30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Bắc Mê (Hà Giang) | 42 mm |  | Sơn Động (Bắc Giang) | 45 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại Từ (Thái Nguyên) | 42 mm |  | Phan Thiết (Bình Thuận) | 45 mm |

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 31/7 đến 07h00 ngày 01/8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Hòa Bình (Hòa Bình) | 104 mm |  | Ba Vì (Hà Nội) | 87 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lâm Sơn (Hòa Bình) | 101 mm |  | Ba Thá (Hà Nội) | 117 mm |
| Hòn Dấu (Hải Phòng) | 85 mm |  |  |  |

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 28/7 đến 19h00 ngày 31/7, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

| Bắc Mê (Hà Giang) | 103 mm |  | Đắc Tô (Kon Tum) | 44 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn Động (Bắc Giang) | 45 mm |  | Phan Thiết (Bình Thuận) | 45 mm |

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống, lúc 7h00 ngày 01/8 mực nước tại Hà Nội là 3,28m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu hướng xuống, lúc 7h00 ngày 01/8 mực nước tại Phả Lại là 0,94m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, đến 7h00 ngày 02/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,30m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h00 ngày 01/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,05m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm, mực nước cao nhất ngày 31/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,85 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,08m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 03/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,98m; tại Châu Đốc ở mức 2,30m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 01/8/2017 như sau:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (20/7÷ 21/8) | Cao hơn HCP (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 31/7 | 199,59 | 118,41 | 2.654 | 3.210 | 197,3 | 2,29 |
|  | 7h | 01/8 | 199,19 | 118,45 | 2.387 | 3.220 |  | 1,89 |
| Hòa Bình | 7h | 31/7 | 105,92 | 13,72 | 3.400 | 2.350 | 101 | 4,92 |
|  | 7h | 01/8 | 106,53 | 13,80 | 4.180 | 2.340 |  | 5,53 |
| Tuyên Quang | 7h | 31/7 | 106,69 | 50,72 | 464 | 712 | 105,2 | 1,49 |
|  | 7h | 01/8 | 106,51 | 50,67 | 299 | 715 |  | 1,31 |
| Thác Bà | 7h | 31/7 | 55,78 | 22,10 | 0 | 0 | 56,0 | -0,22 |
|  | 7h | 01/8 | 55,77 | 20,86 | 300 | 0 |  | -0,23 |

Hiện các hồ chứa đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy, 06/06 đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 01/8.

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 31/7/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, nhìn chung, các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau:

- Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%.

- Có 02 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh) 15m3/s, Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) 100 m3/s.

Hiện tại các hồ chứa đang được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.

V, TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh số 32/VPPCTT-BC ngày 31/7/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Kạn và báo cáo số 258/BC-PCTTMN ngày 31/7 của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam, mưa dông xảy ra trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn và An Giang đã gây thiệt hại tính đến ngày 31/7 như sau:

- Về nhà: 05 nhà bị tốc mái;  02 nhà siêu vẹo; 02 nhà bị sụt lún (An Giang).

- Về nông nghiệp: 6.753 ha lúa bị thiệt hại (An Giang).

- Về giao thông: sạt 43.400 m3 taluy dương quốc lộ 3B (Bắc Kạn); sạt lở tuyến đường Ô Tức Sa - Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên với chiều dài 25m, rộng 3m, sâu 0,7m (An Giang).

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, tổ chức xử lý tạm thời các tuyến đường bị sạt lở, phân luồng đảm bảo giao thông./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Lưu VT, | ### KT, CHÁNH VĂN PHÒNG ### PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |