| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 02 tháng 10 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)

1. Tin về vùng áp thấp trên Biển Đông:

Sáng 03/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 110.5-111.5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. 
        Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nêu trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2.Tình hình thời tiết ngày 03/10:

- Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 01/10 đến 19h00’ ngày 02/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, có  nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| - Phước Bình (Ninh Thuận) | - 74 mm |  | - Châu Đốc (An Giang) | - 57 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liên Khương (Lâm Đồng) | - 44 mm |  | - Phú Quốc (Kiên Giang) | - 34 mm |
| - Mỹ Tho (Tiền Giang) | - 35 mm |  |  |  |

3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 02/10 đến 07h00’ ngày 03/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 25mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| - Thạch Hãn (Quảng Trị) | - 31 mm |  | - Mỹ Tho (Tiền Giang) | - 35 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cửa Việt (Quảng Trị) | - 63 mm |  | - Cát Tiên (Lâm Đồng) | - 69 mm |
| - Đắc Đoa (Kon Tum) | - 35 mm |  | - Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu) | - 106 mm |

3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 29/9 đến 19h00’ ngày 02/10, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-90mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

| - Nam Đồng (T.T.Huế) | - 141 mm |  | - Bản Đôn (ĐắcLắc) | - 129 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Trà My (Quảng Nam) | - 124 mm |  | - Krong Buk (Đắk Lắk) | - 110 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00’ ngày 03/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,61m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,73 m.

Dự báo: Đến 7h00’ ngày 04/10, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,50m; đến 19h00’ ngày 03/10, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,55m.

2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:

Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, dao động theo theo điều tiết hồ chứa.

Dự báo: Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 02/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,69m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,28m

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 03/10: 111,33m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 05/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,80m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,20m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 01/10.

2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HDBT(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 02/10 | 208,67 | 113,64 | 1.528 | 0 | 215,0 |
|  |  | 03/10 | 209,24 | 113,55 | 1.250 | 0 |  |
| Hòa Bình | 7h | 02/10 | 112,57 | 11,12 | 140 | 436 | 117,0 |
|  |  | 03/10 | 112,24 | 11,13 | 320 | 320 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 02/10 | 113,57 | 48,15 | 206 | 205 | 120,0 |
|  |  | 03/10 | 113,60 | 47,20 | 192 | 0 |  |
| Thác Bà | 7h | 02/10 | 52,86 | 22,25 | 147 (Qvào TB ngày 02/10) | 115 (Qra TB ngày 02/10) | 58,0 |
|  |  | 03/10 | 52,98 | 20,82 |  |  |  |

Hồ thủy điện Lai Châu đang xả tràn với lưu lượng xả/lưu lượng về hồ là 1.235/1.314 (m3/s).

- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh lúc 7h00 ngày 03/10/2016 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 157 hồ được cập nhật thông tin có 04 hồ ở khu vực Tây Nguyên đang xả tràn (Đa Dâng 2, Đắk Nông 2; Đăk Ru; Ia Grai 3).

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp, mưa dông và sóng lớn trên biển; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các tỉnh,thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang để chỉ đạo công tác ứng phó.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã tổ chức trực ban theo dõi diễn biến vùng áp thấp, mưa dông và sóng lớn trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó.

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

Trong ngày không có báo cáo về thiệt hại do thiên tai./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Văn phòng Bộ NN&PTNT; - Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ; - Tổng cục Thủy sản; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nguyễn Đức Quang |
| --- | --- |