| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/7/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin nắng nóng:

Ngày 03/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo: Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 04/7: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 06/7.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1-2.

2. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay, 04/7: Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió tây nam đến nam mạnh cấp 5. Ngoài ra, hoạt động của gió mùa tây nam ở phía nam gây ra mưa dông mạnh cho khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo: Trong 2 ngày tới ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió tây nam đến nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5-2.5m. Biển động. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

3. Thời tiết ngày và đêm 04/7:

Khu vực Tây Bắc Bộ Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên và Lai Châu có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ - Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 02/7/2018 đến 19h00 ngày 03/7/2018, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu) 32mm; Trường Sa (Khánh Hòa) 41 mm; Huyền Trân (Bà Rịa-Vũng Tàu) 30 mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 20 mm.

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 03/7/2018 đến 07h00 ngày 04/7/2018, trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa dưới 20 mm.

3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 30/6/2018 đến 19h00 ngày 03/7/2018, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Giang (Quảng Ngãi) 60 mm; Buôn Hồ (Đắc Lắc) 91mm; Năm Căn (Cà Mau) 61 mm; Ba Tri (Bến Tre) 104 mm.

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:

Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 04/7, mực nước tại Hà Nội là 2,78 m.

Dự báo: Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 05/7 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,4m.

2. Hệ thống sông Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 04/7, mực nước tại Phả Lại là 1,18m.

Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 04/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,95m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 15/6 ÷ 19/7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 03/7 | 470,65 | 371,4 | 383,0 | 249,2 | 475,0 |
|  | 7h | 04/7 | 471,13 | 369,20 | 379,60 | 0 |  |
| Huội Quảng | 7h | 03/7 | 369,00 | 208,50 | 304,5 | 254,1 | 370,0 |
|  | 7h | 04/7 | 369,15 | 208,93 | 52,90 | 132,30 |  |
| Lai Châu | 7h | 03/7 | 294,81 | 208,85 | 2.051 | 1.948 | 295,0 |
|  | 7h | 04/7 | 294,88 | 209,22 | 1.833 | 1.935 |  |
| Sơn La | 7h | 03/7 | 208,64 | 115,08 | 3.335 | 1.113 | 200,0 |
|  | 7h | 04/7 | 209,01 | 115,34 | 2.886 | 1.219 |  |
| Hòa Bình | 7h | 03/7 | 106,78 | 13,41 | 1.567 | 2.327 | 105,0 |
|  | 7h | 04/7 | 106,84 | 13,39 | 2.346 | 2.346 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 03/7 | 102,94 | 47,88 | 439 | 0 | 105,2 |
|  | 7h | 04/7 | 102,94 | 47,57 | 439 | 0 |  |
| Thác Bà | 7h | 03/7 | 48,49 | 20,95 | 200 | 0 | 56,0 |
|  | 7h | 04/7 | 48,38 | 22,99 | 0 | 0 |  |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vận hành hồ Sơn La và hồ Hòa Bình về mực nước theo quy định.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin nắng nóng, tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đưa tin cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh nắng nóng trên bản tin thời sự của kênh thời sự tổng hợp - VTV1./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Thành viên BCĐ (để b/c); - Lãnh đạo VPTT; - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Minh Tuấn

Trực ban 1: 				Đào Văn Minh