| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/8/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (theo dự báo của TTKTTVQG)

1. Tin bão gần bờ (Cơn bão số 4):

Hồi 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ VB; 112,3 độ KĐ, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (TQ). Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ VB; 110,3 độ KĐ, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (TQ), cách Hải Phòng khoảng 350km về phía Đông. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là Bắc vĩ tuyến 19,5 độ VB và phía Đông kinh tuyến 108,5,0 độ KĐ. Cấp độ RRTT do bão: cấp 3.

2. Tình hình mưa:

2.1 Lượng mưa

- Mưa 3 ngày từ ngày 11/8 - 14/8: khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số trạm có mưa lớn như: Mường Trai (Sơn La) 121mm; Tà Gia (Lai Châu) 176mm, Đăkrông (Quảng Trị) 122 mm, Khe Sanh (Quảng Trị)179mm, Pleiku (Gia Lai) 134 mm.

- Mưa ngày 14/8/2018: khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Khe Sanh (Quảng Trị) 107mm; Đakrông (Quảng Trị) 78mm; Phú Quý (Bình Thuận) 70mm; Đăk Mốt (KonTum) 67mm; Pleiku (Gia Lai) 61mm.

- Mưa đêm 14/8 đến 07h sáng 15/8: khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 31mm, Thác Riêng (Bắc Kạn) 24 mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 20mm, Chũ (Bắc Giang) 26mm

2.2 Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ đêm 15/8 đến 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt)

2.3. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Từ ngày 16-18/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-6m. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Bưởi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Cấp độ RRTT do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ

Mực nước các sông đang ở mức thấp, dưới BĐ1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, lúc 07h0 ngày 15/8 là 6,52m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,50m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng biến đổi theo xu thế xuống, đến 7h/16/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,30m; hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/15/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,40m.

2. Sông Cửu Long

| Tên trạm | Mực nước 07h/15/8 | So sánh với BĐ (m) | So sánh với cùng kỳ 2017 (m) | Mô tả | Dự báo (Đến ngày 20/8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tân Châu | 3,46 m | <BĐ1: 0,04 m | > 0,51 | Tiếp tục lên | 3,85m <BĐ2: 0,15 m |
| Châu Đốc | 2,90 m | <BĐ1: 0,10 m | > 0,44 |  | 3,25m <BĐ2: 0,25 m |

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 284/BC-CQTT ngày 15/8/2018 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 15/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 36.314 phương tiện/137.774 người; 11.378 lồng bè, lều, chòi canh/14.706 người biết diễn biến, hướng di chyển của bão để di chuyển hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU

Có 106 sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3 (Phú Thọ 5, Hưng Yên 4, Thái Bình 11, Hà Nội 16, Nam Định 15, Hà Nam 21, Ninh Bình 28, Thanh Hóa 2, Nghệ An 3, Hải Dương 1). Hiện các địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, tiếp tục theo dõi diễn biến và lập phương án xử lý các sự cố. Ngày 14/8/2018, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phối hợp với tỉnh Hà Nam đi kiểm tra cống Tắc Giang.

V. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG

- Hồ Hòa Bình đang duy trì mở 03 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 01 cửa và hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy. Hiện mực nước các hồ đang cao hơn so với quy trình cho phép. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTVQG lưu lượng trung bình về các hồ Sơn La, Hòa Bình dao động ở mức cao nhưng vẫn thấp hơn lưu lượng xả. Tùy theo diễn biến mưa, lũ trên sông Đà trong thời gian tới sẽ xem xét quyết định việc vận hành hồ Hòa Bình và Sơn La cho phù hợp. Mực nước hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang giảm, cụ thể lúc 7h00/15/8  như sau:

- + Hồ Sơn La (H=205,02m, Qv=3.548 m3/s, Qx=4.659 m3/s). H> Hcp: 7,72m.

- + Hồ Hòa Bình (H=103,47m, Qv=5.116m3/s, Qx=7.136 m3/s). H >  Hcp: 2,47m.

+ Hồ Tuyên Quang (H=105,91m , Qv=620 m3/s, Qx=869 m3/s )>  Hcp: 0,71m

VI. HỒ CHỨA THỦY LỢI

Khu vực Bắc Bộ có 78/289 hồ chứa lớn và 972/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện có Hồ Yên Lập vận hành xả lũ qua cửa van với lưu lượng xả 200 m3/s. Các khu vực khác không có hồ chứa nào vận hành xả lũ. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.

VII. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TIÊU NƯỚC ĐỆM

- Diện tích lúa Mùa tại các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy được 1.120 nghìn ha/1.131 nghìn ha, đạt 99%. Lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Diện tích lúa Hè Thu 2018 đã gieo cấy đạt 165.000 ha tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Lúa đang giai đoạn trỗ bông, một số diện tích gieo cấy muộn và bị ảnh hưởng của mưa, lúa đang giai đoạn phân hóa đòng.

- Tình hình tiêu nước đệm: Mực nước nội đồng hiện vẫn đang ở mức thấp. Các địa phương tiếp tục theo dõi để sẵn sàng chủ động các phương án tiêu nước đệm khi có mưa, bão.

VIII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW PCTT tiếp tục đôn đốc các tỉnh ven biển thực hiện nội dung các Công điện số 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018; các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long thực hiện Công điện số 31/CĐ-TW ngày 08/8/2018; chuyển các video clip, tờ rơi hướng dẫn về cách phòng chống bão, lũ quét, sạt lở đất và neo đậu tàu thuyền đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để phát sóng, truyền tin trên đài phát thanh, truyền hình về kỹ năng năng phòng chống thiên tai.

- Bộ Quốc Phòng đã có Công điện số 22/TK ngày 14/8/2018 gửi các đơn vị chị đạo công tác ứng phó với bão số 4.

- Tổng cục Thủy lợi có Công điện số 11/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/8/2018 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, úng do ảnh hưởng của bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Ngày 14/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tình hình sạt lở tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình an toàn hồ chứa nước tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ngày 14/8, đoàn đã kiểm tra và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bộ Công an có Công điện số 02/CĐ-V01 ngày 14/8/2018 về ứng phó với bão số 4.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 để chủ động các biện pháp phòng tránh. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục triển khai ứng phó với lũ.

Trong ngày, BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa đã có công điện, báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó với bão số 4.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Các thành viên BCĐ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng; - Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; - Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản; - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT; - - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

Trưởng ca trực:                            Lê Thị Thanh Hà

Trực ban 1: 			 Đặng Thị Hương

Trực ban 2:			 Đinh Thị Thanh Vân

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI; ĐÊ ĐIỀU

(Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 14/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT)

- Hồ chứa thủy điện lưu vực sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 20/7 ÷ 21/8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 14/8 | 474,96 | 371,30 | 196,90 | 238,0 |  |
|  | 7h | 15/8 | 474,92 | 371,3 | 146,4 | 238,2 |  |
| Huội Quảng | 7h | 14/8 | 369,73 | 206,10 | 232,80 | 198,30 | 370,0 |
|  | 7h | 15/8 | 369,53 | 205,47 | 303,4 | 280,3 |  |
| Lai Châu | 7h | 14/8 | 29 4,68 | 207,70 | 2.151 | 2.459 | 295,0 |
|  | 7h | 15/8 | 294,67 | 206,86 | 2.055 | 2.262 |  |
| Sơn La | 7h | 14/8 | 205,31 | 119,32 | 4.077 | 4.633 | 197,3 |
|  | 7h | 15/8 | 205,02 | 119,4 | 3.548 | 4.659 |  |
| Hòa Bình | 7h | 14/8 | 104,28 | 17,93 | 5.143 | 7.183 | 101 |
|  | 7h | 15/8 | 103,47 | 17,94 | 5.116 | 7.136 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 14/8 | 106,47 | 50,35 | 758 | 675 | 105,2 |
|  | 7h | 15/8 | 105,91 | 51,9 | 620 | 869 |  |
| Thác Bà | 7h | 14/8 | 53,82 | 20,95 | 0 | 0 | 56,0 |
|  | 7h | 15/8 | 53,85 | 20,92 | 0 | 0 |  |

2. Hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 14/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi)

| Khu vực | Bắc Bộ | Bắc Trung Bộ | Nam Trung Bộ | Tây Nguyên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số hồ | 2.985 | 1.920 | 501 | 1.130 |
| Số hồ lớn đầy nước | 78/289 | 22/135 | 0/129 | 3/121 |
| Số hồ nhỏ đầy nước | 972/2.696 | 988/1.785 | 0/372 | 530/1.009 |
| Số hồ (có cửa van) xả lũ | 01 | 0 | 0 | 0 |
| Số hồ xung yếu | 138 | 96 | 69 | 46 |

Phụ lục 2

THÔNG TIN VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Bình Thuận: Theo báo cáo số 188, 189 và 191 ngày 14/8/2018 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

a) Thiệt hại do hạn hán: Từ tháng 6, 7 đến đầu tháng 8/2018, tại các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc bị nắng nóng kéo dài gây hạn hán làm thiệt hại 5.286,61 ha diện tích nông nghiệp, trong đó có 4.448, 6 ha cây màu, 838 ha lúa. Ước tính thiệt hại khoảng 16,7 tỷ đồng.

b) Thiệt hại do gió mạnh sóng lớn trên biển:  Lúc 4 giờ ngày 13/8/2018, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn tại khu neo đậu xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý đã làm chìm và hư hỏng 6 tàu cá công suất 20 CV, ước thiệt hại khoảng 125 triệu đồng.

c) Thiệt hại do lốc xoáy: lúc 23 giờ 40’ ngày 13/8/2018, trên địa bàn thôn Thương Châu và  An Phú, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý đã xảy ra lốc xoáy cục bộ làm 01 căn nhà bị sập và 59 căn hư hại, tốc mái, 03 công trình bị tốc mái. Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia định bị thiệt hại, khắc phục tạm thời chỗ ở cho các hộ bị sập.

2. Bến Tre: Theo báo cáo nhanh số 50/BC-PCTT ngày 14/8/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, ngày 12/8 trên địa bàn xã Bình Thắng, huyện Bình Đại và xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc xảy ra sạt lở bờ sông làm sập hoàn toàn 3 căn nhà (Bình Đại 02, Mỏ Cày Bắc 01), 7 căn nhà có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở (Bình Đại 05, Mỏ Cày Bắc 02); hư hỏng 18 m đường giao thông liên ấp. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền và huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hướng di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn

3. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 68/BC-PCTT ngày 14/8/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, từ ngày 10-13/8 trên địa bàn các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, U Minh, Trần Văn Thời, TP Cà Mau đã xảy ra tổng cộng 10 vụ lốc xoáy, làm sập 11 căn nhà, tốc mái 55 căn, chìm 01 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, ước tổng thiệt hại 338 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và huy động lực lượng cùng với người dân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.