| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/6/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin nắng nóng:

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày 20/6 nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

Dự báo: Từ ngày 21-23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-39 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

2. Thời tiết ngày và đêm 21/6:

- Các tỉnh Bắc Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng.

- Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 19/6/2018 đến 19h00 ngày 20/6/2018, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Kim Bôi (Hòa Bình) | 33 mm |  | Hữu Lũng (Lạng Sơn) | 35 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hà Giang (Hà Giang) | 44 mm |  | Thượng Cát (Hà Nội) | 34 mm |
| Đạo Đức (Hà Giang) | 47 mm |  | Mường Xén (Nghệ An) | 32 mm |

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 20/6/2018 đến 07h00 ngày 21/6/2018, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Nậm Giàng (Lai Châu) | 33 mm |  | Hữu Lũng (Lạng Sơn) | 43 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sìn Hồ (Lai Châu) | 24 mm |  | La Gi (Bình Thuận) | 57 mm |

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 17/6/2018 đến 19h00 ngày 20/6/2018, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

| Hà Giang (Hà Giang) | 149 mm |  | Hòa Bình (Hòa Bình) | 71 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đạo Đức (Hà Giang) | 129 mm |  | Tà Pao (Bình Thuận) | 82 mm |

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:

Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7giờ ngày 21/6, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,76m.

Dự báo: Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7giờ ngày 22/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,70m

2. Hệ thống sông Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7giờ ngày 21/6, mực nước tại Phả Lại là 1,18m.

Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19giờ ngày 21/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,65m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 15/6 ÷ 19/7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 20/6 | 454,70 | 371,40 | 263,60 | 261,80 | 475,0 |
|  |  | 21/6 | 454,61 | 371,50 | 348,30 | 265,00 |  |
| Huội Quảng | 7h | 20/6 | 369,35 | 191,40 | 305,30 | 282,20 | 370,0 |
|  |  | 21/6 | 369,36 | 191,80 | 278,20 | 232,40 |  |
| Lai Châu | 7h | 20/6 | 286,01 | 204,22 | 760 | 1.433 | 295,0 |
|  |  | 21/6 | 284,96 | 204,35 | 1.094 | 1.476 |  |
| Sơn La | 7h | 20/6 | 191,54 | 114,26 | 2.682 | 741 | 200 |
|  |  | 21/6 | 191,91 | 115,98 | 2.574 | 1.430 |  |
| Hòa Bình | 7h | 20/6 | 106,04 | 13,14 | 1.191 | 2.367 | 105,0 |
|  |  | 21/6 | 105,97 | 13,01 | 2.073 | 2.073 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 20/6 | 94,95 | 47,39 | 320 | 0 | 105,2 |
|  |  | 21/6 | 94,56 | 47,30 | 320 | 0 |  |
| Thác Bà | 7h | 20/6 | 48,44 | 23,06 | 0 | 0 | 56,0 |
|  |  | 21/6 | 48,34 | 23,86 | 0 | 0 |  |

Công ty Thủy điện Hòa Bình đã có công văn số 655/TĐHB-KTAT ngày 20/6/2018 về việc lập kế hoạch hạ thấp mực nước Hồ Hòa Bình trong thời kỳ lũ sớm, trong đó sẽ tăng cường phát điện tối đa các tổ máy và phối hợp với nhà máy thủy điện Sơn La điều tiết lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình từ ngày 21-25/6/2018 nhỏ hơn mức 2.100 m3/s và từ ngày 26-30/6/2018 nhỏ hơn mức 2.400 m3/s.

Các hồ chứa khác đang vận hành bình thường theo quy trình.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai.

2. Địa phương: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT& TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trên địa bàn để chủ động triển khai ứng phó khi có yêu cầu./.

VI. TÌNH HÌNH SẠT LỞ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Tỉnh An Giang: Theo báo cáo nhanh của VPTT BCHPCTT&TKCN tỉnh, Vào lúc 04giờ ngày 19/6/2018, tại tổ 13 khóm Thới Thạnh phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên, xảy ra sạt lở bờ bắc kênh Cái Sắn, gồm 02 đoạn với tổng chiều dài 35 mét (Đoạn 1: dài 11 m, rộng 01 m; Đoạn 2: dài 24 m). Đồng thời các đoạn này có nhiều vết nứt khác có nguy cơ sạt lở tiếp trong thời gian tới.

2. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 48/BC-VP của VPTT tỉnh, từ ngày 17-20/6 trên địa bàn các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển và Năm Căn đã xảy ra 6 vụ sạt lở với tổng chiều dài 295m, ảnh hưởng đến 1 căn nhà, 50m đường giao thông; xảy ra 04 vụ lốc xoáy ảnh hưởng đến 7 căn nhà. Ước tổng thiệt hại 183 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các ngành có liên quan đến khảo sát, đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở, vận động các hộ có tàu ghe neo đậu trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở di dời phương tiện đến nơi an toàn và kéo dây, cắm biển cảnh báo để người dân biết. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ nhà bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQG UWPSC,TT&TKCN; - BTL Bộ đội Biên phòng (tuyến biển và biên giới); - Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTV QG; - Lãnh đạo VPTT; - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Trường Sơn |
| --- | --- |

Trưởng ca trực:		  	Lê Quang Tuấn

Trực ban 1:		  		Nguyễn Hữu Đức

Trưởng ca trực:		  	Đặng Thị Hương

Trực ban 1:		  		Nguyễn Anh Sơn

Nguyễn Văn Sáng