| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2015 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 21 tháng 11 năm 2015

[

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW)

1. Tin cảnh báo mưa dông mạnh trên vùng biển phía Nam:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

2. Thời tiết ngày và đêm 22/11:

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 20/11 đến 19h00’ ngày 21/11, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Văn Lý (Nam Định) | 90 mm |  | Sơn Giang (Quảng Ngãi) | 71 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninh Bình (Ninh Bình) | 66 mm |  | Phú Lâm (Phú Yên) | 78 mm |
| Láng (Hà Nội) | 54 mm |  | Cam Ranh (Khánh Hòa) | 68 mm |
| Hoành Sơn (Hà Tĩnh) | 180 mm |  | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 63 mm |

3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 20/11 đến 07h00’ ngày 21/11,  khu Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 10-40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Trường Sa (Khánh Hòa) | 93 mm |  | Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) | 67mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hòa Thịnh (Phú Yên) | 76 mm |  | Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) | 92 mm |

3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 18/11 đến 19h00’ ngày 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-80mm (tập trung chủ yếu vào ngày 20 và 21) một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Ghềnh Gà (Tuyên Quang) | 323 mm |  | Hoành Sơn (Hà Tĩnh) | 180 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuyên Quang (Tuyên Quang) | 187 mm |  | Phú Lâm (Phú Yên) | 101 mm |
| Thác Bà (Yên Bái) | 118 mm |  | Cam Ranh (Khánh Hòa) | 93 mm |
| Nho Quan (Ninh Bình) | 140 mm |  | Đồng Phú (Bình Phước) | 121 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:

Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00’ ngày 22/11, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,35m, trên sông Kôn tại Thạch Hòa: 5,57m.

Dự báo: Ngày 22/11, mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 20/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,65m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,70m. Mực nước cao nhất sáng ngày 21/11, tại Tân Châu là 1,67m, tại Châu Đốc là 1,72m. Sáng 22/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,60m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 25/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m; tại Châu Đốc ở mức 1,80m, tại các trạm chính cuối nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Sài Gòn lên trên BĐ2. 
     III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa Thủy lợi:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập thuộc Tổng cục Thủy lợi, tình hình tích nước của các hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã  đạt mức cao hơn như: Bản Bang (Điện Biên); Hoàng Tân (Tuyên Quang); Suối Sải (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuôn Thần (Bắc Giang).

- Khu vực Bắc trung bộ và Nam trung bộ đạt từ 40-75% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức cao hơn như: Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế); Thạch Bàn (Quảng Nam); Phú Xuân (Phú Yên); Suối Trầu (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Sông Quao (Bình Thuận).

- Khu vực Tây Nguyên đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Buôn Yông, Ea Soup Hạ (Đăk Lăk); Đa Ka (Lâm Đồng).

- Khu vực Đông Nam Bộ đạt từ 60-85% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Sông Mây (Đồng Nai); Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu).

2. Hồ chứa Thủy điện:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl(m) | Qvào (m3/s) | Qra(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h00 | 21/11 | 214,24 | 116,80 | 433 | 433 |
|  | 7h00 | 22/11 | 214,30 | 116,54 | 556 | 0 |
| Hòa Bình | 7h00 | 21/11 | 116,50 | 11,31 | 1.122 | 1.197 |
|  | 7h00 | 22/11 | 116,43 | 11,06 | 325 | 732 |
| Tuyên Quang | 7h00 | 21/11 | 119,32 | 49,42 | 466 | 572 |
|  | 7h00 | 22/11 | 119,34 | 47,42 | 315 | 100 |
| Thác Bà | 7h00 | 21/11 | 55,00 | 20,79 | 73 (TB ngày 20/11) | 159 (TB ngày 20/11) |
|  | 7h00 | 22/11 | 54,98 | 20,78 |  |  |

Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Tình hình thiệt hại do thiên tai không có diễn biến gì mới./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG ### PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Đức Quang |
| --- | --- |