| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 25 tháng 9 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1. Tin về cơn bão Megi:

Hiện nay, trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Lu-Dong (Philippin) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Megi.

Hồi 01 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão Megi ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 780km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông từ đêm ngày 26/9 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

2.Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các nơi khác: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 24/9 đến 19h00 ngày 25/9, trên cả nước rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10– 40mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như:

| - Quảng Hà (Quảng Ninh) | - 56 mm |  | - Eakmat (Đắk Lắk) | - 80 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sơn Động (Bắc Giang) | - 50 mm |  | - Lắc (Đắk Lắk) | - 73 mm |
| - Đồng Trăng (Khánh Hòa) | - 81 mm |  | - Quảng Ninh (Lâm Đồng) | - 66 mm |
| - Phước Hà (Ninh Thuận) | - 52 mm |  | - Hòa Bình (Tiền Giang) | - 42 mm |

3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 25/9 đến 07h00 ngày 26/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| - Đầu Mầu (Quảng Trị) | - 33 mm |  | - Long Khánh (Đồng Nai) | - 44 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Biên Hòa (Đồng Nai) | - 66 mm |  | - Huyền Trân (BR Vũng Tàu) | - 31 mm |

3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 22/9 đến 19h00 ngày 25/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, tập trung vào các ngày 23 và 24/9;  một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

| - Thanh Hóa (Thanh Hóa) | - 205 mm |  | - Hương Khê (Hà Tĩnh) | - 151 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Quảng Châu (Thanh Hóa) | - 224 mm |  | - Lệ Thủy (Quảng Bình) | - 170 mm |
| - Quỳnh Lưu (Nghệ An) | - 218 mm |  | - Hải Tân (Quảng Trị) | - 167 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 26/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,94m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,98 m.

Dự báo: Đến 7h00 ngày 27/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,30m, đến 19h00 ngày 26/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,85m.

2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:

Mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang xuống. Mực nước các sông khác đang biến đổi chậm.

Dự báo: Mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục xuống. Mực nước các sông khác biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 24/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,80m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,35m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 25/9: 111,49m.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại. Đến ngày 29/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,9m; tại Châu Đốc ở mức 2,45m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,60m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 24/9.

2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HDBT(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 25/9 | 207,14 | 114,32 | 1.689 | 300 | 215,0 |
|  |  | 26/9 | 207,37 | 115,38 | 1.470 | 919 |  |
| Hòa Bình | 7h | 25/9 | 112,79 | 11,50 | 360 | 290 | 117,0 |
|  |  | 26/9 | 112,82 | 11,55 | 650 | 976 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 25/9 | 112,63 | 47,21 | 193 | 0 | 120,0 |
|  |  | 26/9 | 112,85 | 47,56 | 193 | 0 |  |
| Thác Bà | 7h | 25/9 | 52,82 | 20,82 | 271 (Qvào TB ngày 25/9) | 261 (Qra TB ngày 25/9) | 58,0 |
|  |  | 26/9 | 52,83 | 20,82 |  |  |  |

- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 26/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 153 hồ cập nhật thông tin có 06 hồ đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ 01 hồ: Lai Châu: 96/650 (m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ 01 hồ: Hố Hô: 10/40 (m3/s).

- Khu vực Tây Nguyên 04 hồ: Đa Dâng 2: 36/81; Đăk Nông 2: 15/33; Đăk Ru: 11/13; Ia Grai 3: 60/110 (m3/s).

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Văn phòng Bộ NN&PTNT; - Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ; - Tổng cục Thủy sản; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |