| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/02/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo bản tin của TT DBKTTV TW)

1. Thời tiết ngày và đêm 27/02:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

- Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN

1. Tình hình mưa: Ngày 26/02, khu vực Trung và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, các khu vựa khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Bảo Lộc (Lâm Đồng): 30mm, Tà Lài (Đồng Nai): 26mm, Cần Thơ (Cần Thơ): 20 mm.

2. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ:

Theo thông báo số 11/TB-VKHTLMN ngày 24/02/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, dự báo tình hình xâm nhậm mặn mùa khô 2016-2017 như sau: Đồng bằng sông Cửu Long mặn xâm nhập ở mức trung bình, nhưng các tháng cuối mùa khô mặn vẫn có khả năng xâm nhập sâu, trong tháng 3/2017 độ mặn sẽ giảm mạnh trên các vùng ven biển ĐBCSL: Đối với vùng ven Biển Đông (dọc theo các cửa sông Cửu Long) trên các sông chính trong phạm vi cách biển khoảng 25-35 km có khả năng xuất hiện nước ngọt, nhất là vào lúc triều thấp, chân triều, một số cống đầu nguồn của các hệ thống ngọt hóa như Gò Công (Tiền Giang), Nam Mang Thít (Trà Vinh, Vĩnh Long),... có xuất hiện nước ngọt, khá dồi dào; Đối với vùng ven Biển Tây, ven sông Vàm Cỏ (Long An) xâm nhập mặn có được cải thiện, nhưng không nhiều như vùng ven Biển Đông. Từ cuối Tháng 3/2017 trở đi, mặn có khả năng lên lại, duy trì ở mức cao.

Tình hình xâm nhập mặn tính đến ngày 23/2 như sau:

| Trạm | Sông | K/c đến biển (km) | Độ mặn lớn nhất đến ngày 23/2 (g/l) |  |  | 2017 so với cùng kỳ (g/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2016 | TBNN | 2016 | TBNN |
| Cầu Nổi | Vàm Cỏ | 30 | 11 | 20,3 | 15,3 | -9,3 | -4,3 |
| Tân An | Vàm Cỏ Tây | 78 | 0,2 | 8,1 | 2,5 | -7,9 | -2,3 |
| Bến Lức | Vàm Cỏ Đông | 67 | 0,6 | 9,7 | 4,3 | -9,1 | -3,7 |
| Xuân Hoà | Cửa Tiểu | 43 | 0 | 4,5 | 1,6 | -4,5 | -1,6 |
| Lộc Thuận | Cửa Đại | 19 | 7,8 | 15,9 | 11,1 | -8,1 | -3,3 |
| Sơn Đốc | Hàm Luông | 24 | 9,5 | 22,3 | 11,3 | -12,8 | -1,8 |
| Trà Vinh | Cổ Chiên | 26 | 9 | 14,6 | 8,5 | -5,6 | 0,5 |
| Đại Ngãi | Hậu | 33 | 6,9 | 13,7 | 6,2 | -6,8 | 0,7 |
| Gò Quao | Cái Lớn | 40 | 4,7 | 11 | 7 | -6,3 | -2,3 |
| Ghi chú: (+) mặn 2017 cao hơn; (-) mặn 2017 nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  |  |

Theo báo cáo nhanh số 42/QLCT-ĐHHT ngày 24/02/2017 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện cơ bản ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

3. Tình hình thủy văn: Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp, mực nước tại một số trạm chính vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

| Tên trạm | Sông | H 7h/26/02 (m) | Mức BĐI (m) | Mức BĐII (m) | Mức BĐIII (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tân Châu | Tiền | 1,27 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |  |
| Châu Đốc | Hậu | 1,42 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |  |
| Mỹ Thuận | Tiền | 0,43 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |  |
| Long Xuyên | Hậu | 1,32 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |  |
| Phú An | Sài Gòn | 0,09 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, hướng dẫn, phổ biến việc chống rét.

IV. TÌNH HÌNH KHÁC

Theo thông báo của Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 11h 20’ ngày 26/02 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |

,