| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 27/9/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TTDBKTTVQG):

1. Tin gió mùa Đông Bắc, cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Sáng ngày 28/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gây ra mưa vừa, mưa to và dông ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo: Ngày và đêm 28/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 28-29/9 ở các tỉnh Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 30/9-01/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.

2. Tin lũ trên sông Cửu Long

Mực nước sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước cao nhất ngày 27/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,94m (dưới BĐII 0,06m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,61m (trên BĐII 0,11m).

Mực nước lúc 7h00 ngày 28/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,79m (dưới BĐII 0,21m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,44m (dưới BĐII 0,06m).

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống chậm, sau đó đến ngày 04/10 sẽ lên lại theo triều. Ngày 06/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,94m (dưới BĐ2 0,06m), tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên BĐ1 0,1m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu long ở mức BĐ1.

3. Tình hình mưa

- Mưa ngày từ 19h00/26/9 đến 19h00/27/9: Trên cả nước rải rác có mưa,  riêng khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 91mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 131mm; Bắc Ninh (Bắc Ninh) 141mm; Đáp Cầu (Bắc Ninh) 120mm; Hoài Đức (Hà Nội) 111mm; Bái Thượng (Thanh Hóa) 112mm.

- Mưa đêm từ 19h00 ngày 27/9 đến 7h00 ngày 28/9: Trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Lục Yên (Yên Bái) 86mm; Văn Lý (Nam Định) 62mm; Nho Quan (Ninh Bình) 71mm; Thái Bình (Thái Bình) 62mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 99mm; La Gi (Bình Thuận) 69mm; Vũng Tàu (B.R.Vũng Tàu) 73mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ

1. Trung ương

- 02 Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục công tác kiểm tra, hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó lũ lụt.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tin gió mùa đông Bắc và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Hồ chứa Thủy điện đang vận hành bình thường: Trong 172 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 29 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường (Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).

2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 27/9 của Tổng cục Thủy lợi):

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Không có hồ nào vận hành xả lũ.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 370m3/s (bao gồm xả qua tràn 200m3/s), hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả qua phát điện 15m3/s.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo)

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo Báo cáo nhanh số 151/BC-PCTT ngày 26/9/2018 của văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, ngày 26/9/2018, khu vực bờ hữu sông Hậu thuộc địa phận giáp ranh giữa ấp Vĩnh Nghĩa  và ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú đã xảy ra sạt lở với chiều dài cung sạt 05 m, rộng 02 m làm ảnh hưởng đến tuyến lộ giao thông nông thôn nội xã. Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền và người dân đã gia cố tạm bằng bao cát, treo đèn chiếu sáng, lắp đặt biển báo hạn chế xe tải trọng lớn đi qua.

V. THÔNG TIN KHÁC

Theo thông tin của các đài dự báo quốc tế, trên Thái Bình Dương đang xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là TRAMI, hồi 19h00 ngày 27/9 tâm bão ở 21,8 độ Vĩ Bắc, 128,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (155 km/h), dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đến 19h00 ngày 28/9 tâm bão ở 23,6 độ Vĩ Bắc 126,6 độ Kinh Đông./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Các thành viên BCĐ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng; - Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT; - - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

Trưởng ca trực: 		Đặng Văn Đăng

Trực ban 1:                             Hồ Văn Linh

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 27/9/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 24/9 đến 19h00 ngày 27/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm (tập trung chủ yếu trong ngày 26/9 -27/9). Một số trạm có lượng mưa lớn như:; Hoài Đức (Hà Nội) 142mm; Na Hang (Tuyên Quang) 187mm; Văn Mịch (Lạng Sơn) 126mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 140mm; Bái Thượng (Thanh Hóa) 112mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 27/9 | 473,17 | 369,20 | 51,80 | 0 |
|  | 7h | 28/9 | 473,00 | 369,60 | 275,6 | 0 |
| Huội Quảng | 7h | 27/9 | 368,35 | 214,72 | 39,10 | 5,00 |
|  | 7h | 28/9 | 368,47 | 214,72 | 106,6 | 5,00 |
| Lai Châu | 7h | 27/9 | 290,38 | 214,88 | 579 | 272 |
|  | 7h | 28/9 | 290,91 | 215,20 | 1.203 | 48,0 |
| Sơn La | 7h | 27/9 | 214,87 | 117,07 | 393 | 865 |
|  | 7h | 28/9 | 214,86 | 116,90 | 652 | 1.096 |
| Hòa Bình | 7h | 27/9 | 116,54 | 12,90 | 757 | 2.183 |
|  | 7h | 28/9 |  |  |  |  |
| Tuyên Quang | 7h | 27/9 | 116,99 | 49,05 | 337 | 123 |
|  | 7h | 28/9 | 116,91 | 49,43 | 420 | 313 |
| Thác Bà | 7h | 27/9 | 57,66 | 23,83 | 0 | 0 |
|  | 7h | 28/9 | 57,68 | 20,95 | 315 | 0 |

2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 28/9 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: Trong 172 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 29 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể

1. Khu vực Bắc Bộ (69 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):

Có 04 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 30/220; Khe Bố: 50/537; Chi Khê: 69/499; Bá Thước: 40/670.

3. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

Có 09 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 35/341; Srêpôk 3: 33/488; Pleikrông: 53/397; Ialy: 10/340; Sê San 3: 10/475; Sê San 4: 223/898; Hàm Thuận: 25/119; Đak R’tih b1: 42/91; Đak R’tih b2: 44/114

- Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 52/99; Đăk Nông 2: 15/34; Đăk Sin 1: 12/32; Đak Ru: 11/50;  H’Chan: 11/38; Ia Grai 2: 37/80; Ia Grai 3: 60/100; Đasiat: 15/21; Bảo Lộc: 54/96; Chư Prông: 20/29; Ia H'Rung: 11/20; Đăk Rung 1: 61/61; ĐăkSrông 3A: 200/329

4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s

5. Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 300/1330; Cần Đơn: 97/402; Srok Phu Miêng: 84/424

3. Hồ chứa thủy lợi: Theo Báo cáo ngày 27/9 của Tổng cục Thủy lợi:

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: không có hồ nào vận hành xả lũ.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 170m3/s, hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 15m3/s.

- Khu vực Nam Trung Bộ có 129 hồ chứa lớn, dung tích trung bình đạt 30-55% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; 372 hồ chứa nhỏ, dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m.

- Khu vực Tây Nguyên có 121 hồ chứa lớn, 1.009 hồ chứa nhỏ, trong đó: 09/121 hồ chứa lớn và 600/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Đắk Uy (Kom Tum) xả 5.0 m3/s; Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 30m3/s.

4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long

Tổng số có 748 trường mẫu giáo với 216.491 cháu; có 3.602 trường tiểu học, trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 5.205 em học sinh, cụ thể:

- 1.117 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 20 học sinh; An Giang 1.097 học sinh);

- 4.088 học sinh đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 248 học sinh; An Giang 767 học sinh; Long An: 3.073 học sinh).

5. Chốt cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh An Giang:

Tỉnh An Giang đã bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên (Thành phố Long Xuyên: 10 chốt/60 người; Thành phố Châu Đốc: 43 chốt/200 người; huyện An