| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/7/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm 29/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 01/8, từ sau ngày 01/8 mưa sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Cảnh báo lũ: Từ ngày 29-31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2-3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m, thượng lưu sông Lô từ 3-4m, sông Hoàng Long từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên báo động 2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 29/7, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

2. Tình hình mưa:

2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 19h00 ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:

| Hòn Dấu (Hải Phòng) | 141 mm |  | Tam Đảo (Vĩnh Phúc) | 88 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cửa Đạt (Thanh Hóa) | 93 mm |  | Mường Chiêng (Hòa Bình) | 95 mm |
| Minh Đài (Phú Thọ) | 97 mm |  | Lâm Sơn (Hòa Bình) | 103 mm |
| Quảng Hà (Quảng Ninh) | 118 mm |  | Hòa Bình (Hòa Bình) | 131 mm |

2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 28/7 đến 07h00 ngày 29/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Thanh Sơn (Phú Thọ) | 97 mm |  | Lâm Sơn (Hòa Bình) | 87 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Việt Trì (Phú Thọ) | 68 mm |  | Minh Đài (Phú Thọ) | 65 mm |

2.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 19h00 ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm (các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

| Hòa Bình (Hòa Bình) | 241 mm |  | Minh Đài (Phú Thọ) | 234 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc Quang (Hà Giang) | 218 mm |  | Triều Dương (Thái Bình) | 364 mm |
| Mường Chiêng (Hòa Bình) | 218 mm |  | Hà Nam (Hà Nam) | 217 mm |
| Hưng Yên (Hưng Yên) | 217 mm |  | Văn Lý (Nam Định) | 207 mm |

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước sông Thao đang biến đổi chậm, mực nước sông Hoàng Long và sông Hồng đang lên. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi, lúc 7h00 ngày 28/7 mực nước tại Hà Nội là 5,52m, mực nước tại Phả Lại là 2,43m.

Dự báo: Đến ngày 7h00 ngày 30/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,80m.

2. Các sông Nam Bộ:

Trong 24 giờ qua, Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 27/7, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,71m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,27m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 31/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,1m; tại Châu Đốc lên mức 2,55m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

- Hồ chứa thủy điện

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP(m) (từ 20/7 ÷ 21/8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 28/7 | 473,38 | 371,40 | 139 | 242 | 475,0 |
|  | 7h | 29/7 | 473,34 | 370,30 | 142 | 82 |  |
| Huội Quảng | 7h | 28/7 | 369,64 | 195,96 | 295 | 238 | 370,0 |
|  | 7h | 29/7 | 369,70 | 195,90 | 73 | 5 |  |
| Lai Châu | 7h | 28/7 | 284,81 | 204,42 | 1.332 | 1529 | 295,0 |
|  | 7h | 29/7 | 284,97 | 203,45 | 1153 | 1114 |  |
| Sơn La | 7h | 28/7 | 196,18 | 116,15 | 2.435 | 1.602 | 197,3 |
|  | 7h | 29/7 | 196,07 | 114,93 | 1.682 | 1.126 |  |
| Hòa Bình | 7h | 28/7 | 104,70 | 16,90 | 3.544 | 5.584 | 101 |
|  | 7h | 29/7 | 104,25 | 17,05 | 3.312 | 5.607 |  |
| Tuyên Quang | 7h | 28/7 | 102,04 | 49,39 | 729 | 293 | 105,2 |
|  | 7h | 29/7 | 102,66 | 47,28 | 806 | - |  |
| Thác Bà | 7h | 28/7 | 50,10 | 20,95 | - | - | 56,0 |
|  | 7h | 29/7 | 50,3 | 20,93 | - | - |  |

Hồ Hòa Bình hiện đang mở 02 cửa xả đáy.

2. Hồ chứa thủy lợi

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ:

a) Các hồ chứa lớn: Có 13/286 hồ đầy nước, trong đó (Sơn La 2, Phú Thọ 1, Bắc Giang 3, Quảng Ninh 1, Thái Nguyên 1, Lạng Sơn 1, Ninh Bình 1, Hòa Bình 3), số hồ còn lại đạt 45-75% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-4m;

b) Các hồ chứa nhỏ: Có 782/2.699 hồ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 60-85% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m;

c) Có 138 hồ chứa xung yếu (Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Lào Cai 5, Yên Bái 12 hồ, Tuyên Quang 11 hồ,Bắc Kạn 6,Thái Nguyên 9, Lạng Sơn 8, Quảng Ninh 9, Sơn La 8, Phú Thọ 9, Vĩnh Phúc 7, Bắc Giang 9, Hải Dương 5, Hòa Bình 20, Ninh Bình 6).

2.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ:

a) Các hồ chứa lớn: Có 83/132 hồ đầy nước trong đó (Thanh Hóa 45, Nghệ An 38), số hồ còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế.

b) Các hồ chứa nhỏ: có 988/1.788 hồ tích đầy nước gồm: Thanh Hóa 375, Nghệ An 471, Hà Tĩnh 142. Số hồ chứa còn lại đạt 55-85% dung tích thiết kế, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1 - 4m.

c) Có 95 hồ chứa xung yếu (Thanh Hóa 24, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 12, Quảng Trị 14, Thừa Thiên Huế 7).

3. Tình hình đê điều:

Tổng hợp từ các địa phương, tính đến 18h ngày 28/7/2018, hệ thống đê điều các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra 98 sự cố, tăng 14 sự cố (tại thành phố Hà Nội) so với báo cáo ngày 27/7/2018 gồm:

- Ngày 21/7/2018: 01 sự cố sạt lở chân đê bối hữu Bùi;

- Ngày 22/7/2018: 03 sự cố rò rỉ qua mang cống đê hữu Bùi; 01 sự cố sụt mang cống thuộc trạm bơm Trại Nứa, đê bao hữu sông Tích; tràn 03 đoạn đê bối hữu sông Tích và 01 đoạn đê bao tả Tích; 02 sự cố rò rỉ mang cống thuộc trạm bơm Đốc Tín, đê hữu Đáy và trạm bơm Đức Môn;

- Ngày 23/7/2018: 02 sự cố rò rỉ qua mang cống đê bối xã Đồng Tiến;

- Ngày 26/7/2018: 01 sự cố bục thân cống đê bao hữu sông Tích.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;

- Trong ngày, Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT nhận được 02 bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng thường trực đã trực tiếp gọi điện đến địa phương để đôn đốc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo không để người dân bị đói, rét; xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; đảm bảo thông tuyến giao thông; khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống cho nhân dân;

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn diện rộng và các hình thế thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh.

V. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG LÚA, HOA MÀU

Theo thông tin từ cục Trồng trọt, hiện nước đang rút dần, các địa phương đang tiếp tục thống kê số liệu cụ thể về diện tích ngập úng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h ngày 28/7, các địa phương đang vận hành tổng cộng 1.919 máy bơm và 37 cống, so với ngày 27/7 đã tăng 689 máy bơm và giảm 12 cống tiêu./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c); - Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Các thành viên BCĐ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng; - Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; - Tổng cục Thủy lợi; - Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT; - - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT; - Lưu VT, ƯPKP-01b. | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Vũ Xuân Thành |
| --- | --- |

Trưởng ca trực:			Lữ Ngọc Lâm

Trực ban 1: 			Nguyễn Đức Thiệu