| BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC Số: /TWPCTT-VP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/8/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT  (theo tin của TT DBKTTVTW):

1. Tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang đi qua khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có lượng mưa lớn như Lục Yên (Yên Bái) 60mm, Bắc Quang (Hà Giang) 88mm, Yên Lạc (Bắc Kạn) 78mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 73mm.

Dự báo:

- Từ ngày 29/08 đến hết đêm 31/08, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm/đợt, có nơi trên 250mm).

- Từ chiều 29/8 đến hết đêm 30/08, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm).

2. Tin cảnh báo mưa dông, gió giật mạnh trên vịnh Bắc Bộ

Từ ngày 29/8 đến 31/08, ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

3. Thời tiết ngày và đêm 29/8

- Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

II. TÌNH HÌNH MƯA:

- Tình hình mưa:

1.1 Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 27/8 đến 19h00 ngày 28/8, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Thuận Châu (Sơn La) | 79 mm |  | Võ Nhai (Thái Nguyên) | 55 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiêm Hóa (Tuyên Quang) | 71 mm |  | Thất Khê (Lạng Sơn) | 59 mm |
| Chợ Rã (Bắc Kạn) | 68 mm |  | A Lưới (Thừa Thiên Huế) | 56 mm |

1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 28/8 đến 07h00 ngày 29/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

| Lục Yên (Yên Bái) | 92 mm |  | Bãi Cháy (Quảng Ninh) | 85 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nậm Ty (Hà Giang) | 86 mm |  | Quảng Hà (Quảng Ninh) | 81 mm |
| Bắc Quang (Hà Giang) | 88 mm |  | Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) | 88 mm |
| Vĩnh Tuy (Hà Giang) | 89 mm |  |  |  |

1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 25/8 đến 19h00 ngày 28/8, trên cả nước rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm (tập trung chủ yếu vào ngày 26-27/8); một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

| Hòn Ngư (Nghệ An) | 131 mm |  | Chư Prông (Gia Lai) | 144 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lệ Thủy (Quảng Bình) | 137 mm |  | Thổ Chu (Kiên Giang) | 138 mm |
| Tân Mỹ (Quảng Bình) | 124 mm |  | Phú Quốc (Kiên Giang) | 186 mm |
| Kon Tum (Kon Tum) | 154 mm |  |  |  |

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước lúc 7h00 ngày 29/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,38m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,29m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ giảm, hạ lưu sông Thái Bình có xu thế lên. Đến 7h00 ngày 30/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,80m; đến 19h00 ngày 29/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,10m.

2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 28/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,93m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,51m. Lúc 7h00 ngày 29/8 mực nước tại Tân Châu là 2,81m, tại Châu Đốc là 2,31m.

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long xuống theo triều, đến ngày 01/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,82m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

- Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 29/8/2017 như sau:

| Tên hồ | Thời gian |  | Htl (m) | Hhl (m) | Qvào (m3/s) | Qra (m3/s) | HCP (m) (đến ngày 15/9) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn La | 7h | 28/8 | 212,64 | 119,13 | 2.840 | 4.507 | 213 | Đóng các cửa xả đáy |
|  | 7h | 29/8 | 212,59 | 117,85 | 3.237 | 2.681 |  |  |
| Hòa Bình | 7h | 28/8 | 111,41 | 16,95 | 4.800 | 5.690 | 115 | Đóng các cửa xả đáy |
|  | 7h | 29/8 | 111,75 | 13,90 | 2.820 | 2.260 |  |  |
| Tuyên Quang | 7h | 28/8 | 119,12 | 55,69 | 1.737 | 2.381 | 118 | Mở 03 cửa xả đáy |
|  | 7h | 29/8 | 118,28 | 55,90 | 1.621 | 2.470 |  |  |
| Thác Bà | 7h | 28/8 | 57,90 | 26,09 | 700 | 1.090 | 58 | Mở 02 cửa xả mặt |
|  | 7h | 29/8 | 57,96 | 24,17 | 790 | 470 |  |  |

- Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị tư vấn: 05/06 đơn vị kiến nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ chứa sau khi hồ Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy lúc 12h ngày 28/8/2017; 01/06 đơn vị (Viện Cơ học) kiến nghị hồ Tuyên Quang mở thêm 1 cửa vào 16h ngày 28/8/2017.

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 28/8/2017 của Vụ An toàn đập- Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 70-85% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 55-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế.

- Hồ Dầu Tiếng đang điều tiết xả nước với lưu lượng 100m3/s.

- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ngày 28/8/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện số 51/CĐ-TW và số 52/CĐ-TW lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình và Sơn La đóng toàn bộ các cửa xả đáy.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017, tổng hợp thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của các địa phương.

- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về bão, mưa lũ và sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng đã thường xuyên đưa tin về diễn biến mưa lũ.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận triển khai Công điện 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và công điện số 50/CĐ-TW ngày 26/8/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó với bão số 7.

- UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công điện chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 7.

VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh số 55/VPPCTT-BC ngày 28/8/2017 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà: 44 nhà tốc mái; 02 nhà bị ngập.

- Về nông nghiệp: 68,7 ha lúa; 26,72 ha ngô và 2,35 ha thủy sản bị thiệt hại.

- Về giao thông: sạt lở 10.300 m3 các tuyến đường tỉnh lộ, đường giao thông liên thôn và 01 cầu bị hư hỏng. Đến 18h ngày 28/8, đã thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời thông xe toàn bộ các tuyến đường bị sạt lở.

Ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

2. Tỉnh Bình Thuận

Theo báo cáo nhanh số 188/BC-PCTT ngày 28/8/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, mưa lớn xảy ra ngày 26/8 trên địa bàn huyện Bắc Bình đã làm ngập 295 ha lúa; sạt lở 200m chiều dài tuyến mương sông Đồng thuộc xã Phan Hòa, Bắc Bình. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra hiện trường, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện Công điện số 1287/CĐ-TTg ngày 27/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão và nguy cơ sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng úng ngập ở khu vực Bắc Bộ theo nội dung Công điện số 02/CĐ-TCTL-QLCT hồi 11h00 ngày 27/8/2017 của Tổng cục Thủy lợi.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên phát sóng, đưa tin về diễn biến của mưa lớn diện rộng, công tác điều hành ứng phó thiên tai của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh./.

| Nơi nhận: - Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c); - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng UBQGTKCN; - Lưu VT. | ### KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Tăng Quốc Chính |
| --- | --- |